DG4062 函数/任意波形发生器简易使用说明

本简易使用说明（以下简称“说明”）中未列出的功能或项目，可能是本型号的仪器不支持这些功能或项目，或是在实验中无需用到。因此请不要擅自使用未列出的功能或项目，否则后果自负！

说明中加粗并加边框的文字（例如“CH1”）指前面板上的按键；加粗并带底纹的文字（例如“频率”），指用户界面中的菜单。

注：实际仪器显示屏为黑色，为了打印效果，特将实际显示屏上的颜色反色显示。

一、前面板简介

图1 DG4062 前面板

1、电源键；

3、菜单软键：与其左侧显示屏上的菜单一一对应，按下任意软键激活对应的菜单；

5、8、CH1 / CH2输出端：当Output1/Output2打开时（背灯变亮），以CH1 / CH2当前配置输出波形；

7、通道控制区：

CH1 / CH2：选择通道1或2；选择后，背灯变亮，可以设置CH1或CH2的波形、参数和配置；

Output1/Output2：开启或关闭CH1或CH2的输出；

11、数字键盘：用于输入参数，输入数值后，用“3、菜单软键”选择单位；

12、旋钮：在参数设置时，用于增大（顺时针）或减小（逆时针）当前突出显示的数值；

13、方向键：在使用旋钮设置参数时，用于切换数值的位（被选中的数位上方有个亮点）；

14、波形选择区：（仪器电源打开后，默认输出正弦波）

Sine —— 正弦波、Square —— 方波、Ramp —— 锯齿波、Pulse —— 脉冲波、

Noise —— 噪声、Arb —— 任意波、Harmonic —— 谐波、User —— 用户自定义波形。

二、用户界面

图2 DG4062 用户界面

本仪器用户界面可同时显示两个通道的参数和波形。图2所示为CH1和CH2均选择正弦波时的界面。基于当前功能的不同，界面显示的内容会有所不同。

1、当前功能：显示当前已选中功能的名称；例如：“Sine”表示当前选中“正弦波”功能；

2、通道状态：CH1和CH2的显示区域，指示当前通道的选择状态和开关状态（ON/OFF）；

当前已选中通道的显示区域高亮显示；当前已打开通道的开关状态为“ON”；

注意：“选中”通道不同于“打开”通道；“选中CH1”表示用户可以配置CH1的参数，此时CH1背灯变亮；“打开CH1”表示CH1以当前配置输出波形，此时Output1背灯变亮；

3、菜单：显示当前已选中功能对应的操作菜单；例如：图中显示“正弦波”功能菜单；

4、5、6、频率/幅度/相位：显示各通道当前波形的频率/幅度/相位；按“3、菜单”中相应的频率 / 幅值 / 起始相位软键后，通过数字键盘或旋钮改变该参数，当前可设置的参数会突出显示，数字上方的亮点表示光标处于当前位；

7、波形：显示各通道当前选择的波形。

三、同相位（位于“3、菜单”中）：

按下该软键，仪器将使两个信号按照设定的频率和相位同时输出，即使两列波的起点对齐。

例：如图3-1，CH1 、CH2均输出 1kHz，5Vpp，0°的正弦波，用示波器采集两个通道的波形，并使其稳定显示。由于两列波输出的时间不一致等原因，虽然它们的起始相位相同，然而在同一时间点上可以发现两列波形相位差不是0°，如图3-2。此时，按下信号发生器的同相位软键，示波器中的波形将呈0°相位差显示，如图3-3。

图3-1 输出信号参数

图3-2同相位前

图3-3 同相位后