装订处

实验 薄透镜焦距的测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 复习有关薄透镜的一些概念，掌握其成像规律；

- 通过教材和视频中的讲解，掌握测量薄透镜焦距的原理和光路图，写出预习报告的原理部分；

- 认真观看视频讲解中的操作示范，在预习报告的实验内容部分记录相关要点；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

- 光学系统的等高共轴调节；

- 用自准法、物像法、贝塞尔法分别测量凸透镜的焦距；

- 用自准法、物像法分别测量凹透镜的焦距；

- 计算表格中其余各物理量。

三、实验注意事项

- 实验开始前，未经教师许可，不得触碰仪器，否则扣分；

- 不得用手触摸透镜及平面镜的光学面；光学器件易碎，要轻拿轻放；

- 实验过程中，已调好等高共轴的光学元件不得和光具座分离；实验结束后将凸透镜、凹透镜、平面镜和白屏从光具座上取下，放回光具架上；白光源和“品”字屏留在光学导轨上；

- 可在凸透镜焦距测量完毕之后再进行凹透镜的等高共轴调节；

- 由于人眼对成像清晰度的分辨能力有限，因此在实验中观察到的像可能在一定范围内都清晰，为了减小误差，必须采用左右逼近法记录数据，之后计算左边值与右边值的平均值；

- 光学导轨的最小分度值为1mm，读数时以毫米为单位，估读到0.1mm。

四、数据处理要求（参考公式及数据处理注意事项见学习通里本实验讲义的第八点）

- 求出表2中v和f凸的标准表达式；

- 求出表3中D=500mm时，d和f凸的标准表达式；

- 对物像法和贝塞尔法测量凸透镜焦距的结果进行比较和误差分析。

五、思考题与实验总结

- 一个物体到凸透镜光心的距离是30cm时，在像屏上得到一个放大的实像，若把物体沿凸透镜的主光轴移动到距凸透镜的光心65cm时，将成  正立/倒立、放大/缩小的实/虚  像。（在你认为正确的答案上打“√”）

- 列出以下光学系统中物距和焦距之间的关系：放大镜_____________，探照灯_____________，投影仪_____________，人眼_____________。

- 凸透镜成实像和虚像的分界点在__________，成放大的像和缩小的像的分界点在__________。

- 实物经凸透镜成实像时，物距增大，像距__________；物距缩小，像距__________。（填“增大”或“缩小”，第5题同第4题）

- 虚物经凹透镜成实像时，物距增大，像距__________；物距缩小，像距__________。

- 贝塞尔法测量凸透镜焦距时，两次成像各有何特点？物像间的距离为何要大于四倍焦距？此法有何优点？（本题答案写在报告纸上第4页“思考题解答”处，不抄题目）

- 实验总结（本题答案写在报告纸上第4页“实验总结”处）

（对本次实验教学视频及课堂实验过程的意见和建议，对本实验的总结）

装订处

六、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

表1 自准法测量凸透镜的焦距                                    单位 mm

| 测量次数i | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

表2 物像法测量凸透镜的焦距  ，， 单位 mm

| 测量次数i | 1 | 2 | ， |
| --- | --- | --- | --- |

表3 贝塞尔法测量凸透镜的焦距                                                单位 mm

| 测量次数i |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ， | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ， | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |

表4 自准法测量凹透镜的焦距                                                  单位 mm

表5 物像法测量凹透镜的焦距  ，， 单位 mm