实验　光电效应与普朗克常数测定

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解爱因斯坦光电效应方程，并理解它的物理意义；

- 光电效应实验是如何验证爱因斯坦光电效应方程的；

装订处

测量截止电压的方法有哪些，本实验具体用到哪种测量方法，如何测量？

- 认真观看视频中对于仪器功能的介绍，注意每次实验测量前都必须调零；

- 认真观看视频讲解中的实验操作示范，注意每一表格中电流、电压的档位选择；

- 课前请写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验注意事项

- 实验仪和汞灯需要预热10-15分钟；实验过程汞灯不得随意关闭，如关闭需待灯管冷却后方可开启重新预热；

- 注意各个表格中光电管与汞灯的距离；

- 遮光罩应及时盖上，只有在实验测量时才打开两边的遮光罩；

- 每一次改变量程后都应当断开Q9线调零，调零结束后及时接上Q9线，方可进行测量。

三、实验内容

- 测量截止电压

⑴ 电源转换键置于-2V~+2V档，“电流量程”开关置于档，调零；

⑵ 选择光阑孔直径为2mm；选择365nm滤光片，调节电压旋钮使其为-1.999V；取下遮光罩；调节电压旋钮，并观察电流表的数值，当示数为零时，此时的调节电压就是365nm波长单色光的截止电压UAK，将其记录在表格1相应位置中，再按顺序依次换上不同的滤光片，重复以上测量步骤。

- 饱和光电流IS与入射光的强度P的关系

⑴ 根据表格提示选择相应的电源档位及电流量程，并调零再接上Q9线

⑵ 调节电压粗调和细调旋钮，使电压表显示为30V，在光电暗盒上选择365nm的滤光片，调节导轨上的光电暗盒的位置，测量并记录在同一谱线、同一光阑下，当光电管与光源间不同距离，如：300mm、320 mm、340mm等对应位置上的电流值，并纪录。更换成436nm的滤光片，如上步骤，测量并纪录。

- 测光电管的伏安特性曲线

⑴ 电源转换键置于-2V~+30V档，“电流量程”开关置于档，调零；

⑵ 选择436nm的滤光片，调节电压旋钮，使得电流表A上显示为零，在表3中记录此时的电压和电流值；

⑶ 以电压值为基准，从1V开始到28V，每间隔1V，在表3中记录下对应的电压和电流值。

四、数据处理要求

- 用坐标纸作图：据表1数据，作出截止电压与频率的变化特性曲线；据表2数据，作出波长与光强的变化特性曲线；据表3数据，作出光电管的伏安特性曲线。

- 根据表1数据，用线性回归理论计算UAK -ν直线的斜率k，与作图法进行比较；根据线性回归理论，UAK-ν直线的斜率K的最佳拟合值为：

k=ν⋅UAK−ν⋅UAKν2−ν2

其中：ν=1ni=1nνi、ν2=1ni=1nνi2、UAK=1ni=1nUAKi，分别为频率ν及其平方的平均值以及截止电压UAK的平均值；ν⋅UAK=1ni=1nνi⋅UAKi，为频率ν与截止电压UAK的乘积的平均值。

装订处

用逐差法用从表1的四组数据中求出两个k，将其平均值作为所求k的数值，计算普朗克常数h=ek，并与h0比较求相对误差 E＝h−hoho（e=1.602×10−19C，ho=6.626×10−34J⋅S）；实验结果应在误差允许范围内（相对误差E≤10%）符合理论值，否则需分析误差原因。（逐差法即“隔项逐差”，具体方法请参考绪论课上的讲解）

注意：

- 应当用坐标纸作图；如用任意白纸手绘草图不被认可。

- 计算步骤写在实验报告纸上；要有数据代入的计算过程，只有公式和结果不得分！

五、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

表1  UAK—ν的关系                                                光阑孔Φ=2mm

| 波长λ（nm） | 365 | 405 | 436 | 546 | 577 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率ν（×1014Hz） | 8.214 | 7.408 | 6.879 | 5.490 | 5.196 |
| 截止电压UAK（V） |  |  |  |  |  |

表2  Is—P关系                                         UAK = 30V    	Φ=2mm

| 波长λ（nm） | 入射距离L（mm） | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365nm | I（×10-10A） |  |  |  |  |  |  |
| 436 nm | I（×10-10A） |  |  |  |  |  |  |

表3   光电管伏安特性测试（I—UAK关系）                   L=400 mm       Φ=2mm

| UAK（V） |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I（×10-11A） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAK（V） | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I（×10-11A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAK（V） | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| I（×10-11A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、思考题

- 实验结果的精度和误差主要取决于哪几个方面？

- 实测的光电管的伏安特性曲线与理想曲线有何不同？“拐点”的确切含义是什么？