装订处

实验 弦振动的研究

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解振动，波动的含义；

- 掌握弦线振动，横波，纵波的含义；

- 掌握形成驻波的条件，并注意观察视频，实验时是如何调出驻波现象；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

- 验证横波的波长与弦线张力的关系（固定波源振动的频率，改变砝码质量）；

固定一个波源振动的频率，在砝码盘上添加不同质量的砝码，以改变同一弦上的张力。每改变一次张力(即增加一次砝码)，均要左右移动可动滑轮的位置，使弦线出现振幅较大而稳定的驻波。用实验平台上的标尺测量波节的位置，即可根据实验原理算出波长。

利用坐标纸作lnλ−lnM图，求其直线斜率k1，并由lnλ=k1lnM+C1=k1lnT+C1'（C1、C1'表示常数）说明lnλ与lnT的线性关系，验证横波的波长与弦线中的张力的关系。

- 验证横波的波长与波源振动频率的关系（固定砝码质量，改变波源振动的频率）；

在砝码盘上放上一定质量的砝码，以固定弦线上所受的张力，改变波源振动的频率，同样用驻波法即可算出各相应的波长。

利用坐标纸作图，求其直线斜率，并由（表示常数）说明lnλ与的线性关系，验证横波的波长与波源振动频率的关系。

三、实验注意事项

- 注意砝码盘本身也有质量；

- 实验时要防止机械共振；

①刚开机时出现的50Hz就是易共振的频率，所以开机前先关小振幅，等开机后，调节好适当的频率，再把振幅调节到最大；

②在验证横波的波长与弦线中的张力的关系实验中，加减砝码时，应把振幅调节到最小；

- 要准确求得驻波的波长，必须在弦线上调出振幅尽可能大且稳定的驻波。在固定频率和张力的

条件下，可沿弦线方向左、右移动可动滑轮的位置，找出“近似驻波状态”，在调节移动可动滑轮附近平台上铺一张白纸作为背景(以利观察波节或波腹)，然后仔细移动可动滑轮位置，逐步逼近，最终使弦线出现振幅较大且稳定的驻波。注意防止假象的出现。

- 注意各波节点的读数。

四、思考题

- 形成相干波的条件是什么？

- 驻波节点间距与波长的关系？

五、数据处理注意事项

- 画图时，lnλ为纵坐标，lnM、lnf为横坐标，作为对数值，不用标注单位；

- 相对误差计算公式：，计算结果保留两位有效数字（相对误差合理范围应≤10%）。

装订处

六、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

| 表1 固定频率，改变张力T即砝码质量M |  |  |  |  | 表2 固定砝码质量，改变频率f |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 112.5 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 157.5 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 202.5 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |

注：——弦振动起始位置；——第一个波节点所在位置；——第二个波节点所在位置；——第三个波节点（即反射点）所在位置。

七、数据处理要求

- 建议使用Excel进行数据处理，利用各波节点读数与波长的关系进行计算，完成以下数据处理，将结果直接填入表中；

，，

表1 固定频率，改变张力T即砝码质量M

| 90 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112.5 |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |
| 157.5 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |
| 202.5 |  |  |  |  |  |  |

表2 固定砝码质量，改变频率f

| 100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |

- 利用Excel作lnλ−lnM图，并求直线斜率k1；

- 利用Excel作lnλ−lnf图，并求直线斜率k2；

- 计算相对误差、，参考公式见数据处理注意事项，其中，（注意为负值），并进行误差分析。