装订处

实验 数码摄影

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 一、预习要点

- 认真观看教学视频，并配合讲义，理解相机的成像原理，了解相机的主要部件、功能及几种常用的曝光模式（本实验原理内容较多，写预习部分的“实验原理”时，请列出纲要与较为重要的文字说明）；

- 通过视频中的实操部分，配合讲义中的“仪器介绍”和“实验内容”，熟悉相机的使用方法，了解各项实验内容；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

- 二、实验内容

按以下要求操作相机，拍摄相应的照片，并将每张照片的详细信息记录在数据表格中

- 使用“程序自动”模式（P），固定拍摄位置，旋转变焦环与对焦环，分别拍摄两张照片，理解变焦与对焦的作用。

- 使用“光圈优先”模式（A），固定拍摄位置与焦距，改变光圈，分别拍摄两张照片，理解光圈大小对于景深的影响。

- 使用“光圈优先”模式（A），固定光圈和拍摄位置，改变焦距，分别拍摄两张照片，理解焦距远近对于景深的影响。

- 使用“快门优先”模式（S），改变快门数值，分别拍摄两张照片，理解快门时间对于照片效果的影响。

- 三、实验注意事项

- 按照实验要求调节相机的对焦位置、曝光时间、光圈等，不得随意更改相机其余设置。

- 相机价格昂贵，机身上按钮较多，功能复杂，不得胡乱使用，损坏相机软硬件的，必须赔偿！

- 每位同学需上交八张照片，允许拍摄多张，拍摄结束后留下符合拍摄要求的八张照片，及时删除多余的废片。

- 拍摄结束后，按老师要求收拾仪器。

- 四、思考题

- 感光元件的核心部件常见的有__________和__________两种。

- 单反相机的目镜是__________取景，屏幕是__________取景，会产生延时现象的是__________取景。

- 光圈系数的计算公式是__________；一只50mm的镜头，它的最大进光孔的直径是25mm，则其最大光圈是__________。

- 在焦距一定的情况下，光圈系数越小，镜头口径越__________，光圈越__________，进光量越__________，需要的曝光时间越__________。

- 要改变成像的大小，应调节镜头上的__________；要改变成像的清晰度，应调节镜头上的__________。

装订处

拍摄大自然风景或是集体照时，使用__________镜头更合适，该镜头视角__________，景深__________。

- 实验中使用的曝光模式有_______________、_______________、_______________。

- 列出影响景深大小的因素。

- 列出光圈的作用。

- 列出镜头的种类。

- 影响曝光的因素有哪些？

- 请描述单反相机拍摄时，快门按下前后相机内部的工作情况。

- 五、实验总结

写出课堂所学到的知识、对相机使用的心得体会等。

- 六、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

照片信息记录表

| - 序号 | - 文件名 | - 曝光模式 | - 曝光时间 | - 光圈系数 | - 焦距(mm) | - 完成质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 范例 | - DSC_0013.JPG | - AUTO | - 1/50 | - F5 | - 52 |  |
| - 1-1 |  | - P |  |  | - 18 |  |
| - 1-2 |  | - P |  |  | - 50 |  |
| - 2-1 |  | - A |  |  |  |  |
| - 2-2 |  | - A |  |  |  |  |
| - 3-1 |  | - A |  | - F9 | - 18 |  |
| - 3-2 |  | - A |  | - F9 | - 50 |  |
| - 4-1 |  | - S | - 1/125 |  |  |  |
| - 4-2 |  | - S | - 1/2 |  |  |  |

注：文件名，位于显示屏下方，如

照片信息，位于显示屏中部，如

- 七、数据处理要求

在所拍摄的八张照片中，挑选两张最满意或最喜欢或最符合拍摄要求的照片，打印出来粘贴于实验报告纸的第3页，并简要说明选择的理由。（黑白打印即可）