装订处

实验 用电流场模拟静电场

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 预习要点

- 理解静电场和电场线的基本特点，电位线与电场线的关系；

- 掌握模拟法测绘静电场的原理与方法；

- 在模拟静电场时，试说明对模拟电极和模拟介质各有什么要求；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

- 本实验需要在坐标纸上描点，课前请准备好铅笔和橡皮。

- 实验内容、步骤及注意事项

- 由电磁学理论可知，场强在数值上等于电势梯度，方向指向电势降落方向。考虑到是矢量，而电势是标量，从实验测量来讲，测定电势比测定场强容易实现，所以可先测绘等势面（线），然后根据电场线与等势面（线）正交的原理，画出电场线，这样就可由等势面（线）间距确定电场线的疏密和指向，将抽象的电场形象的反映出来。

- 描绘带电长直同轴圆柱面的等势面及电场线

- 按要求连接线路：① 将电极板上的接线端与“电压调节”端相连接，注意红对红，黑对黑；② 将红色测量表笔接入“数字电压表”的正极（红），再用一根黑色连接线将“数字电压表”的负极（黑）和“电压调节”端负极（黑）连接起来；

- 检查线路无误后接通电源，调整输出电压为1.00V（电压过大容易烧坏导电膜，注意调节供电电压时不要超过1.50V）；

- 用红色测量表笔按压电极板中心处电极，记录此时中心点电压的数值；

- 用红色测量表笔沿着电极板表面的八条辐射线依次从里向外移动，观察“数字电压表”端读数变化，分别找到各种不同数值电势的位置（例如900mV、600mV、300mV、100mV的点），再将对应的电势点位置（坐标）描在一张标有与电极板相同横纵坐标的坐标纸上，并记录此时的实际电压值；

- 描点结束后，用直尺测出各等势点到中心点之间的距离ri，填入表格，并计算。

三、思考题

  - 根据测绘所得等势面（线）和电场线分布，分析哪些地方场强较强，哪些地方场强较弱？

  - 为什么要用模拟法描绘静电场（直接测绘静电场的困难）？为什么用电势而不用电场强度来测绘静电场？

  - 用稳恒电流场模拟静电场，为了保证具有相同或相似的边界条件，稳恒电流场应满足那些条件？

四、数据处理要求

- 在已描点的坐标纸上画出带电长直同轴圆柱面的等势线，根据等势线与电场线相互正交的特点，在等势线图上添上电场线，即为完整的两无限长带等量异号电荷同轴圆柱面的静电场分布图。

- 根据表1中的数据，由式，分别计算四个理论电势 Ur对应的半径理论值，并计算与测量值的相对误差；写出详细的计算过程（注意写出值计算公式的推导过程），数据保留三位有效数字。

装订处

五、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

中心点电压=

表1 测量各等势点到中心点之间的距离

| 理论电势Ur | mV |  | mV |  | mV |  | mV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 (顺时针) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左上 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】

1、万用表笔尖很尖锐，注意不要划伤电极板表面的导电膜或者皮肤；

2、描点记录数据时，一条辐射线（对应一行数据）记录完再换一条；切记每描一个点都要记录相应的实际电压值（单位为mV）；

3、在坐标纸上描点时，选用 “×”或者“＋”符号作标志且尽量小；

4、坐标纸上所有测量点全部描完之后，在直尺上选一个整十数对准电极中心点，测量每个点与中心点之间的距离。

5、测量距离时以cm为单位，直尺的最小分度值为0.1cm，测量结果应估读到最小分度值的下一位，即0.01cm位。

注意：请在以下坐标纸上描点（课堂），并画出等势线和电场线（课后）！

装订处

教师签字

（盖章）

组号________ 姓名_______________