实验　刚体转动惯量的测定

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 预习要点

- 明确转动惯量的概念与性质；

- 认真观看视频讲解中的实验原理，理解恒力矩转动法测量转动惯量的设计思路；

- 认真观看视频讲解中的实验操作示范，留意操作的顺序及操作过程中的注意事项。

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

装订处

二、预习思考题

- 刚体转动惯量的定义及其物理意义？

- 什么是刚体的平行轴定理？

- 实验中可以通过什么方法改变转动力矩？

三、实验注意事项

- 实验中，做好保护措施，防止砝码直接砸落地板引起磨损；

- 挂线长度以挂线脱离绕线塔轮后，砝码离地3厘米左右为宜；

- 调整滑轮的高度与方向，保证挂线的水平，且与塔轮相切；

- 实验中，砝码置于相同的高度后释放，以利数据一致。霍尔传感器放置于合适的位置固定不动，每次绕线到相同高度，保证指示灯亮，按下RESET键，以0初速度释放砝码。从指示灯亮到刚灭，系统转过约π角位移后，毫秒仪开始计数计时；

- 实验中，须分清加速运动与减速运动的计时分界时刻。

四、数据处理要求

- 根据公式计算，将结果直接填入数据记录表1、表2中；

- 列出..和相对误差E的计算过程，将其写在报告纸上；

- 实验中刚体转动惯量的理论值J3'=0.3379g⋅m2

【参考公式】

α=2(θ2t1−θ1t2)t1t2(t2−t1)=4π(2t1−t2)t1t2(t2−t1)；　α'=2(θ4t3−θ3t4)t3t4(t4−t3)=4π(2t3−t4)t3t4(t4−t3)

J=mr(g−rα)α−α'；　J3=J2−J1；　E=J3−J3'J3'×100%（结果保留两位有效数字）

五、数据处理注意事项

- α'为减速过程的角加速度，求解结果为负数；

- 计算过程较复杂，建议用Excel处理数据。

六、思考题

- 挂线的长度太短或太长，都会造成测量误差偏大，请分析误差偏大的原因？

- 测量过程中，刚体转盘的转动起点位置是如何确定的？

- 用该刚体转动惯量仪来测刚体的转动惯量，其主要误差有哪些？应如何消除或减小？（最少写出四点）

七、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

装订处

砝码质量m=________ g，选择r=________m进行绕线；

加速和减速的分界点可以定为　　    　；则加速过程选择的时间点为     　、　  、  　 ；减速过程选择的时间点为  　 、 　、  　；预置次数定为　　    　。

刚体转动惯量数据处理表

最后结果（数据处理后）：

J1=＿＿＿＿＿＿＿g⋅m2，　J2=＿＿＿＿＿＿＿g⋅m2，　J3=＿＿＿＿＿＿＿g⋅m2

相对误差E＝＿＿＿＿＿＿＿%；