装订处

实验　示波器观测信号波形

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 实验中需要用到数字信号源与示波器，两台仪器为全英文面板，预习时必须认真阅读仪器简易说明，熟悉其常用功能；

- 掌握以下知识：(1) 示波器显示波形原理；(2) 整流、滤波电路的作用、基本原理及各部分的输出波形；(3) 李萨如图形的定义与信号频率间的关系；在写预习报告的原理部分时，请体现以上第(2)、(3)点，注意抓住重点；

- 记录实验数据时需要画图，请备好铅笔、直尺和橡皮；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验注意事项

- 使用示波器与信号源时，不得胡乱调节，否则后果自负；

- 使用电路板时应小心，避免扎到探针，不得损坏电路板及元器件，否则照价赔偿；

- 实验结束后关闭仪器电源，断开各种信号线与仪器的连接并将信号线捆好，将仪器恢复成实验前的初始状态。

三、思考题

- 使用信号源的____________功能可以使两个信号起点对齐。

- 按下示波器上垂直控制中的POSITION旋钮，可以将波形的垂直位移____________；按下垂直控制中的SCALE旋钮，可以切换____________或____________。

- 通道耦合方式有____________、____________和____________三种。

- 时基模式中的Y-T模式：Y轴表示____________，X轴表示____________；X-Y模式：Y轴表示____________，X轴表示____________。用于观察李萨如图形的是____________模式。

- 示波器用户界面中，左上角的时基参数变大时，屏幕上波形的周期个数将变________（填“多”或“少”）；左下角的电压档位参数变小时，屏幕上波形的幅度将变________（填“大”或“小”）。

- 要使用示波器的光标测量功能，应按下____________按键。

- 使用示波器的____________旋钮，可以使“走动”的波形稳定下来。

- 若输入信号的频率为50Hz，则半波整流后输出信号的频率为____________Hz，桥式整流后输出信号的频率为____________Hz，滤波后输出信号的频率为____________Hz。

- 用公式表示李萨如图形在水平方向和垂直方向的切点数与信号频率间的关系_______________。

- 由两列正弦波合成的李萨如图形如右图所示，则频率比____________。

- 合成李萨如图形的两列正弦波相位差变化时，图形的切点数____________，切点位置____________（以上两空填“不变”或“变化”）。

- 列出用光标功能测量正弦波周期的步骤（分点描述，如：第一、第二、第三……）。

- 列出用光标功能测量恒定直流电（波形为直线）电压值的步骤（分点描述，同上）。

四、实验总结

对本次课堂实验过程的意见和建议；对示波器的认识。

装订处

五、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

表1 电路板各部分信号波形记录表

| 1、画出输入信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 __________ ________ | 2、画出半波整流信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 __________ ________ |
| --- | --- |
| 3、画出桥式整流信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 __________ ________ | 4、画出滤波信号波形，用光标测出其电压值，填入空格 ________ |

表2不同的李萨如图形（椭圆）对应不同相位差的记录表

| CH2 起始相位0° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1起始相位 | 或 | 或 | 或 | 或 |  |

表3 李萨如图形记录表（CH2起始相位0°）

|  | 2:1 |  | 1:3 |  | 2:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1起始相位 | 0° | 45° | 30° | 45° | 0° |
| 李萨如 图形 |  |  |  |  |  |